RISC-V汇编重要练习题

一、选择

1、在RISC V汇编语言中，op Regx，Regy，Regz中，从左到右三个寄存器依次代表（   ）

A、源寄存器1，源寄存器2，目的寄存器

B、目的寄存器，源寄存器2，源寄存器1

C、目的寄存器，源寄存器1，源寄存器2

D、源寄存器2，源寄存器1，目的寄存器

2、对于一个给定的函数，以下哪种编程语言代码量最大？（   ）

哪种编程语言代码量最小？（   ）

A、C语言

B、Java语言

C、RV汇编语言

3、芯片中寄存器的数量随时间变化增长率（   ）

A、符合摩尔定律

B、与新指令集架构有关系

4、RISC-V中条件分支的字节地址范围是多少？（   ）

A、地址在0到4K-1之间

B、地址在0到8K-1之间

C、分支前后地址范围各大约2K

D、分支前后地址范围各大约4K

5、RISC-V中jal的字节地址范围是多少？（   ）

A、地址在0到512K-1之间

B、地址在0到1M-1之间

C、分支前后地址范围各大约512K

D、分支前后地址范围各大约1M

二、填空

1、R型指令格式中，从左到右，依次为__________________，__________________，___________________________，__________________，__________________，__________________。（填空从这六项里选择：funct3、funct7、opcode、rs1、rs2、rd）

从左到右各个字段的长度分别为：_________、_________、_________、_________、_________、_________。

2、汇编指令解读类题型

1）给定RV机器码0x7cb51863，写出汇编指令______________________________________

2）给定RV机器码0x7d00006f，写出汇编指令______________________________________

3）给定RV机器码0x00578833，写出汇编指令______________________________________

4）RV64中，将x3作为基地址偏移100个字节的双字长数据从内存装载到x6里面，写出汇编指令______________________，该指令格式rs1对应寄存器______, rd对应寄存器________。

5）写出将x5里的一个字长数据存储到内存里，其中内存基地址存储在x7里，同时偏移量是40，写出汇编指令_____________，该指令格式rs1对应寄存器_____, rs2对应寄存器______。

- 主观大题：

1、已知分支语句beq x10，x0,  L1

为了提供更大的分支距离，请给出替换代码（共3行）：

2、在RV64中，假设long long int A[]首地址存在x10中、long long int h存放在x21中，针对C语言代码：A[30]=h+A[30]-1，修改下面的汇编代码，将正确的完整代码填表：

| 错误代码 | 正确代码 | 十六进制机器码 |
| --- | --- | --- |
| lw x9, 120(x10) addi x9, x21, x9 subi x9, x9, 1 sw x10, 120(x9) |  |  |

3、在RV64下，针对下面伪指令写出对应的两条硬件指令及十六进制机器码（填表）

li x19, 0x00000000003d0500

| 硬件指令 | 十六进制机器码 |
| --- | --- |

4、深入探讨lui与addi的组合使用

我们的PPT中都是以RV32进行的讨论 如何创建 0xDEADBEEF? 代码：LUI t2, 0xDEADC # t2 = 0xDEADC000 ADDI t2, t2, -0x111 # t2 = 0xDEADBEEF -0x111在RV3通用寄存器里的补码表示是0xFFFFFEEF - 上述代码用RARS软件执行，在RV32下执行，t2=__________________________ - 上述代码用RARS软件执行，在RV64下执行，t2=__________________________ - addi一般规则要求立即数范围在_________________________________

其他班的PPT中 LUI t2, 0xDEADC # t2 = 0xDEADC000 ADDI t2, t2, 0xFFFFFEEF # t2 = 0xDEADBEEF - 试用RARS验证其他班代码，看是否得到正确结果?

修改程序 LUI t2, 0xDEADC # t2 = 0xDEADC000 ADDI t2, t2, 0xFFFFFFFFFFFFFEEF # t2 = 0xDEADBEEF 5）试用RARS验证其他班代码，看是否得到正确结果?_

修改程序 LUI t2, 0xDEADC # t2 = 0xDEADC000 ADDI t2, t2, 0xEEF # t2 = 0xDEADBEEF 6）试用RARS验证其他班代码，看是否得到正确结果?为什么？

修改程序 LUI t2, 0xDEADC # t2 = 0xDEADC000 ADDI t2, t2, 0x00000EEF # t2 = 0xDEADBEEF 7）试用RARS验证其他班代码，看是否得到正确结果?为什么？

修改程序 LUI t2, 0xDEADC # t2 = 0xDEADC000 ADDI t2, t2, 0xFFFFEEF # t2 = 0xDEADBEEF 8）试用RARS验证其他班代码，看是否得到正确结果?

修改程序 LUI t2, 0xDEADC # t2 = 0xDEADC000 ADDI t2, t2, 0xFFFFFFEEF # t2 = 0xDEADBEEF 9）试用RARS验证其他班代码，看是否得到正确结果?

10）思考：为什么LUI后面的立即数没有ADDI这种范围限制出错？ 经验性总结：

11）基于上述经验性总结，写出产生64位常量0x1122334455667B88的RISC-V汇编代码，并将该值存储到寄存器x10中，并用RARS软件验证是否正确。

5、对于以下C语句，编写相应的RISC-V汇编代码。

B [ 8 ] = A [ i – j ];    //long long int A[1024], B[1024];

假设:为变量i和j分配寄存器x28和x29,A和B的基地址分别在寄存器x10和x11中。

6、RV64中，给定C语言，翻译成RV语句。按照第一组例子完成后续代码。

注意：a保存在x22，b保存在x23

| 1）if (a > b) a += 1; bge x23, x22, Exit addi x22, x22, 1 Exit: .... | 2）if (a < b) a += 1; |
| --- | --- |
| 3）if (a == b) a += 1; | 4）if (a != b) a += 1; |
| 5）if (a >= b) a += 1; | 6）if (a <= b) a += 1; |

7、写出下列RV汇编代码的机器码，用十六进制描述

| RV代码 | 指令地址（十进制） | 机器码（十六进制） |
| --- | --- | --- |
| Loop: slli x10, x22, 3 add x10, x10, x25 ld x9, 0(x10) bne x9, x24, Exit addi x22, x22, 1 beq x0, x0, Loop Exit： | 80000 |  |
|  | 80004 |  |
|  | 80008 |  |
|  | 80012 |  |
|  | 80016 |  |
|  | 80020 |  |
|  | 80024 | ----------------------------------------- |

上述代码完成了什么功能?将上述代码补充完整并在RARS上测试（数组自己定义就行）。

数组定义参考https://blog.csdn.net/weixin_44126785/article/details/120450066

代码和运行结果（寄存器值截图）贴进来

8、写一个SUM函数，对1到100进行加和，并用RARS运行完整程序，注意要有函数调用，将代码和RARS运行结果贴图。

9、PPT中swap函数调用例子存在无限循环的BUG，如何修改成只执行一次调用就结束？

| PPT程序： addi x10,x0,21 addi x11,x0,20 jal x1,swap swap: add x6,x0,x10 add x10,x0,x11 add x11,x0,x6 jalr x0,0(x1) | 修改后程序： |
| --- | --- |

鼓励大家用RARS软件亲自去验证各种答案

会用卡片1，记忆卡片2，尤其是几类指令的语法