RV汇编指令与机器指令验证练习

一、给定汇编指令，手写十六进制机器指令并用RARS软件验证截图。

1．给定RV64汇编指令add x18,x19,x10，其对应的十六进制机器指令表示为0x(_              )。

2. 给定RV64汇编指令addi x20,x21,-10，其对应的十六进制机器指令表示为0x(_              )。

3. 给定RV64汇编指令ld x10,-100(x8)，其对应的十六进制机器指令表示为0x(_              )。

4. 给定RV64汇编指令sd x11,-16(x9)，其对应的十六进制机器指令表示为0x(_              )。

二、给定十六进制机器指令，利用卡片1写出其RV64汇编指令，并用RARS软件验证（提示：可以用若干nop语句配合Label，验证实际跳转字节数）。

| 十六进制机器码 | RV64汇编指令 | RARS软件验证截图 |
| --- | --- | --- |
| 0x40578833 |  |  |
| 0x87654537 |  |  |
| 0x0080006F |  |  |